別表２：特別管理産業廃棄物一覧

| 種 類 |  |  | 性 状 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 廃 油 |  |  | 燃焼しやすい廃油 |
|  |  |  | （揮発油類，灯油類，軽油類等 概ね引火点７０℃未満の廃油） |
| ２ 廃 酸 |  |  | 著しい腐食性を有するもの（ｐＨ 2.0 以下） |
| ３ 廃アルカリ |  |  | 著しい腐食性を有するもの（ｐＨ 12.5 以上） |
| ４ 感染性産業廃棄物 |  |  | 医療関係機関等から発生し，人が感染し，又は感染するおそれのある病原体が含まれ，若しくは付着している又はこれらのおそれのある血液及び血液等が付着した注射針等の廃棄物 |
| ５ 特定有害産業廃棄物 | 1 | 廃ＰＣＢ等 | ・廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 |
|  |  | ＰＣＢ汚染物 | ・ＰＣＢが塗布され，若しくは染み込んだ紙くず |
|  |  | ＰＣＢ処理物 | ・ＰＣＢが染み込んだ木くず及び繊維くず |
|  |  |  | ・ＰＣＢが付着し，若しくは封入された廃プラスチック類及び金属くず |
|  |  |  | ・ＰＣＢが付着した陶磁器くず |
|  |  |  | ・廃ＰＣＢ等，ＰＣＢ汚染物を処理したもので，基準に適合しないＰＣＢ処理物 |
|  |  |  | （基準） 廃油：0.5mg/kg 廃酸・廃アルカリ：0.03mg/リットル 廃プラスチック類・金属くず：付着していない，または封入されていない その他：0.003mg/リットル |
|  | 2 | 廃石綿等 | 建築物から除去した，飛散性の吹き付け石綿，石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等，石綿が付着しているおそれのあるもの（防じんマスク等），大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められたもの等 |
|  | 3 | 廃 油 | トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，四塩化炭素，1,2-ジクロロエタン，1,1-ジクロロエチレン，シス-1,2-ジクロロエチレン，1,1,1-トリクロロエタン，1,1,2-トリクロロエタン，1,3-ジクロロプロペン，ベンゼン |
|  |  | （右記の廃溶剤に限る） |  |
|  | 4 | 燃え殻，鉱さい，汚泥，ばいじん，廃酸，廃アルカリ等 | 産業廃棄物の種類，発生施設によって異なるが，通常，産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年環境庁告示第13号）に定められた溶出試験あるいは含有試験により，溶出または含有する有害物質の量が判定基準（下表）を超えるもの |
|  | 5 | ばいじん，燃え殻，汚泥等 | 含まれるダイオキシン類の含有量が３ng-TEQ/gを超えるもの |
|  | 6 | 廃水銀等 | ・特定の施設（規則別表第１参照）において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 ・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 ・上記廃水銀等を処理するために処理したもの |
| ６ 輸入廃棄物の焼却施設から生じたばいじん等 |  |  |  |