（暫定版）

完了検査現場チェックシート（鉄骨造）

記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

| 確認・計画変更 年月日/番号 | 平成 年 月 日 / |
| --- | --- |
| 建築場所 | 宮崎市 |
| 建築主住所/氏名 | 住所 /氏名 |
| 工事監理者資格/事務所/氏名 | ( )級建築士（ ）登録 （ ）号/( )事務所/氏名 |
| 工事施工者許可/氏名 | 建設業の許可（大臣・知事）第（ ）号/氏名 |

| 検査項目 |  |  | 内 容 |  | 検査報告 |  | 建築主事検査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 条項 | 注意事項 | 施工者 | 監理者 | 結 果 | 修正日 |
| 意 匠 |  | 確認の表示 | 法89 | 設置場所、表示事項 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 危害の防止 | 法90 | 仮囲い・山留等の設置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 敷地と道路 | 法19 | 敷地の安全性、敷地境界の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法43 | 道路幅員と接道長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法42 | 2項道路後退部分 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 立面形状（高さ制限） | 法56 | 北側斜線（方位確認）・道路斜線･隣地斜線 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 建物配置（後退距離） | 法54 | 道路・境界からの距離 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 全 般 |  | 建築物の形状・寸法 | 令3章5節 | 柱・はり・壁・スラブの位置、部材スパン寸法 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 使用建築材料の品質 | 法37 | 鉄骨の品質（JIS規格） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 他 工 程 部 分 |  | 基礎工事 | 令38 | 完了検査チェックシート（ＲＣ造）による | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | ＲＣ工事 | 令3章6節 | 完了検査チェックシート（ＲＣ造）による | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 報 告 書 審 査 に よ る 確 認 事 項 |  | 加工工場の選定 | 規則1条3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 指定建築材料の品質 | 法37 令67 | 鋼材、高力ボルトセットの規格・品質 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 溶接材料の規格と鋼材の組合わせの適否 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 組立精度 | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 製品検査１（鉄骨部材の寸法精度測定） | 令67 | 鉄骨部材の寸法精度 （参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準） | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 高力ボルト接合部 | 令67 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径、ピッチ、縁端距離等 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 製品検査2（溶接接合部の品質 | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準UT規準） | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 鉄 骨 造 鉄 骨 造 | 全体 全 体 | 加工工場の類別 | 規則1条3 | 表示板による加工工場の類別グレード | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 材料品質規格 部材の配置 | 法37 | 鋼材等の品質規格証明書と現物との照合 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 令３章8節 | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせ適否 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 柱、はり、ブレース、床版等の配置（確認図書との照合） | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 部材の寸法・形状 | 令３章8節 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置（確認図書との照合） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 建て方精度 |  | 架構の建て方精度（参考：付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 溶接接合部 | 溶接部分の外観・形状寸法 | 令92、96 | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | 突合せ継ぎ手の食い違い | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | アンダーカット | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | われ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | その他の溶接部の外観・形状・寸法 （参考：付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 現場溶接部分組み立て精度 | 令67 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 現場溶接部の製品検査 | 令67 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：JASS6付則6鉄骨精度検査基準UT規準） | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 現場溶接部の外観・形状寸法 | 令3章8節 | 現場溶接部の部位（確認図書との照合） | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92、96 | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | ダイアフラムとフランジのずれ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | 突合せ継ぎ手の食い違い | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | アンダーカット | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | その他の溶接部の外観・形状・寸法 （参考：付則6鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 高力ボルト接合部 | トルシア形 | 令92の2 | 現場受け入れ検査（トルク係数値確認・導入張力確認試験）実施状況の確認 | Ｃ | Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92の2 | ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令67 | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92の2 | 締め付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態）の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | JIS形六角 | 令92の2 | 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）実施状況の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92の2 | ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92の2 | ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令92の2 | 締め付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態）の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | ブレース接合部 |  | 令3章8節 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 柱の脚部の構造方法 | 共通 | 令66 | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認添付図書との照合） | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 露出形式 | 令66 | アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | アンカーボルトの均等な配置の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | アンカーボルトの定着長さの確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | ベースプレートの厚さの確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | アンカーボルトの径、孔径、縁端距離の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | アンカーボルトの締め付け状態の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 根巻き形式 根巻き形式 | 令66 | 根巻き部分の高さの確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 根巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 立上り主筋の定着長さ（根巻き部分・基礎）の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 根巻き部分の帯筋（令77②③）の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | スタッドボルトの径・本数・配置の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 埋込み形式 | 令66 | 柱の埋込み長さの確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 側柱・隅柱のＵ字形補強筋等による補強の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | 埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令66 | スタッドボルトの径・本数・配置の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 床スラブ接合部 |  | 令3章8節 | 床構造の形式（合成スラブ） | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令3章8節 | シャーコネクター（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 帳壁等の接合部 |  | 令39 | 緊結金物の取付け状況の確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |

※１　検査方法

Ａ： 目視検査（工事現場での目視による検査）

Ｂ： 計測検査（工事現場での計測による検査）

Ｃ： 報告（施工者による報告）

（暫定版）

完了検査現場チェックシート（RC造）

記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

| 確認・計画変更 年月日/番号 | 平成 年 月 日 / |
| --- | --- |
| 建築場所 | 宮崎市 |
| 建築主住所/氏名 | 住所 /氏名 |
| 工事監理者資格/事務所/氏名 | ( )級建築士（ ）登録 （ ）号/( )事務所/氏名 |
| 工事施工者許可/氏名 | 建設業の許可（大臣・知事）第（ ）号/氏名 |

| 検査項目 |  |  | 内 容 |  | 検査報告 |  | 建築主事検査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 条項 | 注意事項 | 施工者 | 監理者 | 結 果 | 修正日 |
| 意 匠 |  | 確認の表示 | 法89 | 設置場所、表示事項 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 危害の防止 | 法90 | 仮囲い・山留等の設置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 敷地と道路 | 法19 | 敷地の安全性、敷地境界の確認 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法43 | 道路幅員と接道長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法42 | 2項道路後退部分 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 立面形状（高さ制限） | 法56 | 北側斜線（方位確認）・道路斜線･隣地斜線 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 建物配置（後退距離） | 法54 | 道路・境界からの距離 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 共通 | 全般 | 共通 | 令3章6節 | 柱・はり・壁・スラブの位置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令79 | かぶり厚さの確保 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法37 | 鉄筋の材質（JIS規格） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 法37 | コンクリートの材質（JIS規格） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 鉄筋 コ ン ク リ ¦ ト | 地盤 ・基礎 | 支持地盤 | 令38、93 | 支持地盤の位置、種類、地耐力等 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 基礎・くいの種類、 配筋 | 令38、37、 77の2、78 | 種類、杭の工法、長さ、径、位置、偏心による補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | ベース寸法、主筋の径、本数、位置、定着等 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 地中ばり | 令38 令73 令78 | 断面寸法 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 主筋径、本数、位置、定着方法、継手、偏心による補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | あばら筋位置、径、間隔、形状、偏心による補強等 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 柱 | 主筋（一般階） | 令77 | 断面寸法、柱寸法、主筋の径、本数、配置、偏心による補強等 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 2段筋の位置、間隔 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 主筋（最上階） | 令73 | 柱頭鉄筋止まり高さ、主筋出隅のフック、主筋はりに対する定着 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 主筋（最下階） | 令73 | 主筋の基礎に対する定着 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 定着・継手 | 令73 | 主筋継手位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | ふかしの大きさによる配筋補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 帯筋 | 令77 | 鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）、形状、鉄筋の種類 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 主筋の絞り部、折曲部の帯筋補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 仕口部分の帯筋配置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令73 | フック、溶接の形状、結束 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
| 鉄筋 コ ン ク リ ¦ ト | 梁 | 梁主筋 | 令78 | 断面寸法 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 主筋径、本数、位置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 中吊り筋の間隔の確保、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 定着・継手 | 令73、78 | 定着位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 重ね継手の位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 出隅部の鉄筋端部のフック | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | ふかし・貫通孔補強 | 令3章8節 | ふかし補強方法、貫通孔の位置、補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | あばら筋 | 令78 | 径、本数（副あばら筋共）、ピッチ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令73 | フック形状、結束 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 片持ち梁 | 令73、78 | 片持ちはり主筋の定着、あばら筋の位置 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 小梁 | 令73 | 配筋の位置と定着 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | スラ ブ | スラブ筋 | 令77の2 | 鉄筋のピッチ及び径 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 定着・重ね継手 | 令73 令77の2 | 定着の位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 継手の位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 補強筋 | 令3章8節 | 床スラブの出入隅部の補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 開口部補強配筋 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 階段部配筋と補強筋 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 設備配管補強 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | 壁 | 壁筋 | 令78の2 | 壁厚 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 径、配置、ピッチ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 定着、重ね継手 | 令73 令78の2 | 定着（梁、柱、スラブ、壁） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 重ね継手の位置、長さ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 補強筋等 | 令3章8節 | 開口部補強筋 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | スリット（完全・部分）位置、形状、配筋 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  | その他 | ガス圧接継手 | 令73 告示1463 | 圧接部の形状、圧接面のずれ、偏心量 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 圧接検査状況（箇所、検査率、合格率） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 特殊鉄筋継手 |  | 認定、評定の仕様、性能 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  |  | 施工状況 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  | 型枠 既存打設部分状況 | 型枠 | 締付け、清掃状況、ジャンカ処理、木片除去 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令3章8節 | 躯体寸法 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令76 | 型枠の存置期間 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令75 | コンクリート打設後の養生 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |
|  |  |  | 令72、74 | コンクリートの調合（圧縮強度試験結果） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 良 ・ 否 |  |

※１　検査方法

Ａ： 目視検査（工事現場での目視による検査）

Ｂ： 計測検査（工事現場での計測による検査）

Ｃ： 報告（施工者による報告）

構造関係書類チェックリスト

| 記号 | 項 目 | 有 | 無 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地盤調査報告書 |  |  |  |
|  | 地盤改良施工報告書及び地盤改良品質検査結果報告書 |  |  |  |
|  | 杭耐力試験報告書及び杭施工報告書（現場打設報告書） |  |  |  |
|  | 骨材試験報告書 |  |  |  |
|  | コンクリート配合報告書 |  |  |  |
|  | フレッシュコンクリート各種試験報告書 |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮強度試験報告書 |  |  |  |
|  | コンクリート塩化物量試験報告書 |  |  |  |
|  | コンクリート工事施工結果報告書 |  |  |  |
|  | コンクリート打込結果表 |  |  |  |
|  | 鉄筋強度試験報告書 |  |  |  |
|  | ＰＣ鋼棒、ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線強度試験報告書 |  |  |  |
|  | 鋼材強度試験報告書 |  |  |  |
|  | ボルト類強度試験報告書 |  |  |  |
|  | 高力ボルト締め付け検査報告書 |  |  |  |
|  | 溶接部非破壊試験報告書 |  |  |  |
|  | 溶接部強度試験報告書 |  |  |  |
|  | 圧接部強度試験報告書 |  |  |  |
|  | 鉄骨工事施工状況報告書 |  |  |  |
|  | 鋼材の品質証明書の写し |  |  |  |
|  | 工事写真 |  |  |  |